# Профсоюз работников народного образования и науки РФ

## Кировская областная территориальная организация

ОБЛАСТНОЙ  КОМИТЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

БЮЛЛЕТЕНЬ:

"Об правилах по охране труда при работе на высоте, в образовательных организациях"

В помощь профсоюзному активу,

руководителям образовательных учреждений

и специалистам по охране труда

### КИРОВ  2016 г.

Уважаемые коллеги!

В данном информационном бюллетене помещены вступившие в силу новые нормативные документы по охране труда, извлечения из некоторых уже действующих, необходимые для руководства в работе по обеспечению защиты прав педагогических и других работников образовательных учреждений на безопасные, здоровые условия, охрану труда.

Надеемся, что материалы сборника будут полезны в практической работе территориальных и первичных организаций Профсоюза.

С уважением,

председатель обкома Профсоюза                                                  Т.А. Макеева

Cодержание:

1. Определение работы на высоте:

2. Разделение работы на высоте в зависимости от условий производства:

3. Система выдачи удостоверений и обучение

4. Требования к работникам допускаемым на высоту

- 5. Рекомендуемая номенклатура дел

- 6. Приложения

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 марта 2014 г. N 155н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при работе на высоте согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 марта 2014 г. N 155н

1. Определение работы на высоте:

| До 4 августа 2015г. К работам на высоте относятся работы, когда: - существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более; - работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°; - работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м; - существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами. |  | После 4 августа 2015г. К работам на высоте относятся работы, при которых: - существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; - существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. |
| --- | --- | --- |

2. Разделение работы на высоте в зависимости от условий производства:

| работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более (далее с применением средств подмащивания) | работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений ограждений, составляющей менее 1,1 м (далее без применения средств подмащивания) |
| --- | --- |

Из Правил исключено понятие «работы без применения инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа».

3. Система выдачи удостоверений и обучение

- работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, необходимо получить удостоверение о допуске к работам на высоте, соответствующее Приложению № 2 Правил.

- работникам, выполняющим работы без применения средств подмащивания — соответствующее Приложению № 4 Правил.

- работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также работы без применения средств подмащивания, достаточно иметь удостоверение согласно Приложению №4 Правил, т.е. удостоверение соответствующее приложению № 2 Правил им может не выдаваться.

- Изменен порядок выдачи личной книжки учета работ на высоте. В отличие от первоначального варианта Приказа № 155н, личная книжка учета работ на высоте (Приложение №5 Правил) выдается дополнительно к удостоверению только работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа.

- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте может осуществлять только организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность. При этом периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раз в год, и может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой работодателем (при условии, что члены комиссии прошли соответствующее обучение в лицензированной организации).
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

Порядок обучения и проверка знаний по охране труда работников, допускаемых к работам на высоте, должен соответствовать Порядку, утвержденному постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29.

Изменение в составе работников, которые относятся к 3 группе по безопасности работ на высоте:

- исключены специалисты по охране труда;

- «преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» заменены на «специалистов, проводящих обучение работам на высоте, а также членов аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей».

4. Требования к работникам допускаемым на высоту

С учетом внесенных изменений таблицу требований к работникам, допускаемымх к работам на высоте, можно представить следующим образом:

| Требования | Навыки и умения: |
| --- | --- |
| Работники, допускаемые к работам на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работам, выполняемым на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более |  |
| - Возраст старше 18 лет - Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда - Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - Успешная сдача экзамена - Стажировка не менее двух рабочих дней (смен) - Удостоверение о допуске к работам на высоте согласно Приложению № 2 | Должны быть ознакомлены с: инструкциями по охране труда; общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе; производственными инструкциями; условиями труда на рабочем месте; основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации; основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на высоте; зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами, обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); безопасными методами и приемами выполнения работ. Должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования |
| Работники, которые допускаются к работам без применения средств подмащивания, выполняемым на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте: |  |
| 1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя |  |
| - Возраст старше 18 лет - Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда - Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - Успешная сдача экзамена - Стажировка не менее двух рабочих дней (смен) - Периодическое обучение не реже 1 раза в 3 года - Удостоверение о допуске к работам на высоте согласно Приложению № 4 | Дополнительно к навыкам и умениям работников, допускаемых к работам на высоте, должны быть ознакомлены с: -методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; -основами техники эвакуации и спасения. |
| 2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте |  |
| - Возраст старше 18 лет - Опыт работы на высоте более 1 года - Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда - Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - Успешная сдача экзамена - Стажировка не менее двух рабочих дней (смен) - Периодическое обучение не реже 1 раза в 3 года - Удостоверение о допуске к работам на высоте согласно Приложению № 4 | Дополнительно к требованиям для работников 1 группы должны быть ознакомлены с: требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности. Должны уметь осуществлять непосредственное руководство работами, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. |
| 3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте; специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. |  |
| - Возраст старше 21 года - Опыт выполнения работ на высоте или организации проведения технико-технологических или организационных мероприятий при работах на высоте более 2-х лет - Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда - Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - Успешная сдача экзамена - Периодическое обучение не реже 1 раза в 5 лет - Удостоверение о допуске к работам на высоте согласно Приложению № 4 | Дополнительно к требованиям для работников 2 группы должны: а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места; б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи; ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. |

- 5. Рекомендуемая номенклатура дел

- 1.  Приказ (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующих комиссий по проверке знаний требований охраны труда рабочего персонала в подразделениях.

- Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 не менее 3-х человек.

- 2 человека имеющие удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (40 часов)

- 1 человек имеющий удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (40 часов) и имеющий 3 группу допуска к работам на высоте.

- 2. Приказ о назначении ответственного лица за содержание и эксплуатацию зданий и сооружений.

- 3. . Приказ о назначении ответственного лица за сохранность и исправность инструмента и др..

- 4. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений (Приложение N 9 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н)

- 5. Приказ о назначении комиссии по приемке лесов в эксплуатацию.

- 6. Акт приемки лесов в эксплуатацию.

- 7. Журнал приема и осмотра лесов и подмостей (Приложение N 8 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н).

- 8. План производства работ на высоте (Приложение N 6 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н)

- 9. Личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа (Приложение N 5 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н)

- 10. Журнал учета работ по наряду-допуску (Приложение N 7 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н)

- Примечание:

Согласно пункту 16 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н. Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты.

- Приложение N 1

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом Министерства

труда и социальной защиты РФ

от 28 марта 2014 г. N 155н

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РАБОТНИКАМ, ПРОВОДЯЩИМ РАБОТЫ

НА ВЫСОТЕ

1. Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны быть ознакомлены с:

а) инструкциями по охране труда;

б) общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;

в) производственными инструкциями;

г) условиями труда на рабочем месте;

д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;

е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на высоте;

з) зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

и) безопасными методами и приемами выполнения работ.

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.

2. Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны быть ознакомлены с:

методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

основами техники эвакуации и спасения.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с:

требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте (работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение ППР на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны:

а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места;

б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда;

в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады;

д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников;

е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи;

ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.

Требования, предъявляемые к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт работы на высоте более 2-х лет.

- Приложение N 2

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ

- Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

наименование организации, выдавшей удостоверение

│                      УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___________                        │

├──────────────────┐                                                      │

│  Фамилия

│                  │  Имя                                                 │

│  Отчество

│                  │  _______________________________________________     │

│              (профессия, должность)

│    Фото 3 x 4    │  _______________________________________________     │

│                  (организация)

│                  │                                                      │

│        Дата выдачи            Действительно до

│                  │    __ ________ 20__ г.      __ _________ 20__ г.     │

│

│                  │       Личная подпись                                 │

│

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

- Оборотная сторона удостоверения:

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

Прошел(ла)  обучение  безопасным методам  и  приемам выполнения работ на

│ высоте                                                                  │

│                    Решением аттестационной комиссии                     │

│ может быть допущен(а) к работе ________________________________________ │

_______________________________________________________________________

│                          (наименование работы)                          │

│ Основание: протокол N ______ от __ ____________ 20__ г.                 │

│ Руководитель организации,                                               │

выдавшей удостоверение    ____________ _________________________

│                             (подпись)     (фамилия, инициалы)           │

│ М.П.                                                                    │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Примечания:

1. Удостоверение является документом, удостоверяющим право работника на указанную самостоятельную работу.

2. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию должностных лиц организации, осуществляющих контроль за соблюдением трудового законодательства у работодателя, а также должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

3. Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если изменилась фамилия работника или произошла реорганизация предприятия без изменения технологического процесса и при этом наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работников не изменились.

4. Удостоверение выполняется ламинированным. Размер удостоверения 90 мм x 60 мм.

- Приложение N 3

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

НАРЯД-ДОПУСК N _________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ______________________________________________________________

Подразделение: ____________________________________________________________

Выдан           "__" ___________ 20__ года

Действителен до "__" ___________ 20__ года

Ответственному

руководителю работ: _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному

исполнителю работ: ________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение _____________________________________________________________

работ:

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ: ___________________________________________________

Содержание работ: _________________________________________________________

Условия проведения работ: _________________________________________________

Опасные и вредные производственные ________________________________________

факторы, которые действуют или могут ______________________________________

возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________

Начало работ:    ________ час. ________ мин. "__" _____________ 20__ г.

Окончание работ: ________ час. ________ мин. "__" ______________20__ г.

___________________________________________________________________________

| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: ________________________________________________________________

инструменты: ______________________________________________________________

приспособления ____________________________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

3. В   процессе  производства  работ   необходимо  выполнить  следующие

мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

Наряд выдал:   ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

5. Разрешение  на  подготовку  рабочих  мест  и  на допуск к выполнению

работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ       ____________________________________

(исполнитель работ)                        (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: ___________________ Инструктаж прошел  _________________

Ответственный

Лицо, выдавшее                           руководитель

наряд:             ___________________   работ:         ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

___________________                  ___________________

(подпись)                            (подпись)

Ответственный                            Ответственный

руководитель                             исполнитель

работ:             ___________________   работ:         ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

___________________                  ___________________

(подпись)                            (подпись)

Ответственный

исполнитель

работ:             ___________________   Члены бригады: ___________________

(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы,

подпись)

__________________                   ___________________

(подпись)                       (фамилия, инициалы,

подпись)

Наряд-допуск выдал: _______________________________________________________

(лицо, уполномоченное приказом

руководителя организации)

9. Письменное    разрешение   (акт-допуск)   действующего   предприятия

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по

безопасности   строительного   производства  согласованы  (заполняется  при

проведении работ на территории действующих предприятий):

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены.  Мероприятия  по

безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ:             ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до:        ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы,  инструмент,

приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

Ответственный                               Лицо, выдавшее

руководитель                                наряд-допуск:

работ:       ____________________________   ____________________________

(дата, подпись)                (дата, подпись)

- Приложение N 4

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ

ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ КАНАТНОГО ДОСТУПА

- Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

наименование организации, выдавшей удостоверение

│                                                                         │

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _________________

│                                                                         │

├─────────────┐

│                                                           │

│             │  Фамилия _______________________________________________

│  Имя ___________________________________________________  │

│             │  Отчество (при наличии) ________________________________

│  _______________________________________________________  │

│    Фото     │                 (профессия, должность)

3 x 4    │  _______________________________________________________  │

│             │                       (организация)

├──┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│             │  │        Дата выдачи       │      Действительно до       │

│  │  __ ___________ 20__ г.  │  __ _____________ 20__ г.   │

│             │  ├──────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│  │ Личная подпись                                         │

│             │  │                                                        │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴──┴────────────────────────────────────────────────────────┘

- Оборотная сторона удостоверения:

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

Прошел(ла):

│- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  без  применения│

инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа;

│- стажировку продолжительностью ________________________________________ │

количество рабочих дней (смен)

│                                                                         │

Решением аттестационной комиссии

│                                                                         │

может быть допущен(а) к работе _________________________________________

│________________________________________________________________________ │

(наименование работы)

│____________________ группа по безопасности работ на высоте.             │

│Основание: протокол N           от "  "                20   г.           │

│Руководитель организации,                                                │

выдавшей удостоверение ________________ __________________________

│                           (подпись)       (фамилия, инициалы)           │

│М.П.                                                                     │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Примечания:

1. Удостоверение является документом, удостоверяющим право работника на указанную самостоятельную работу.

2. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию должностных лиц организации, осуществляющих контроль за соблюдением трудового законодательства у работодателя, а также должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

3. Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если изменилась фамилия работника или произошла реорганизация предприятия без изменения технологического процесса и при этом наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работников не изменились.

4. Удостоверение выполняется ламинированным. Размер удостоверения 90 мм x 60 мм.

- Приложение N 5

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

ЛИЧНАЯ КНИЖКА

УЧЕТА РАБОТ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

И ПОДМОСТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ КАНАТНОГО ДОСТУПА

- Обложка

|  | ЛИЧНАЯ КНИЖКА учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа |
| --- | --- |
| Адрес организации: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ |  |

- Cтраницы 2 - 3

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──

┌─┬─┬─┐              ┌─ ─ ─ ─ ─ ┐│Личная книжка выдана:

Рег. номер │ │ │ │                         │ ____________________________________________________

└─┴─┴─┘              │           │     (наименование организации, осуществляющей

┌─┬─┐┌─────────┐┌─┬─┬─┬─┐     Фото   │                     образовательную

Дата  │ │ ││         ││2│0│ │ │ │   3 x 4   │____________________________________________________

└─┴─┘└─────────┘└─┴─┴─┴─┘            │          деятельность, выдавшей личную книжку)

│           │на основании удостоверения N __ от "__" ____ 20__ г.

Фамилия _______________________            │

│           │Лицензия:

Имя ___________________________ └ ─ ─ ─ ─ ─┘ ____________________________________________________

│____________________________________________________

Отчество_____________    __________________     (регистрационный номер лицензии, дата выдачи,

(личная подпись)  │   наименование органа, выдающего образовательную

лицензию)

│

Руководитель

│образовательного учреждения: _________ _____________

(подпись)   (Ф.И.О.)

│┌────────────────┬──────────────────┬────────────────┐

│Рег. номер _____│Рег. номер _______│Рег. номер _____│

││Лич. книжка N __│Лич. книжка N ____│Лич. книжка N __│

│Дата выдачи ____│Дата выдачи ______│Дата выдачи ____│

││Дата            │Дата окончания ___│                │

│окончания ______│Всего часов       │                │

││Всего часов на  │на высоте ________│                │

Личная книжка N     Дата рождения:         │высоте _________│                  │                │

│└────────────────┴──────────────────┴────────────────┘

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

- Страницы 4 - 5

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Заключение врача о допуске к работе по   │

результатам медицинского           ┌────────────────┬──────────────────┬────────────────┐

обследования                 ││     Дата       │Заключение врача, │ ФИО, подпись и │

────────────────────────────────────────────┐ │  обследования  │  N медицинской   │ личная печать  │

Группа крови                               │││                │     справки      │     врача      │

────────────────────────────────────────────┘ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

││                │                  │                │

Карточка медицинского страхования            ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐        ││                │                  │                │

│ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘        ││                │                  │                │

───────────┬─────────────────┬──────────────┐ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

Дата об-  │Заключение врача,│ФИО, подпись и│││                │                  │                │

следования│  N медицинской  │личная печать │ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│     справки     │    врача     │││                │                  │                │

───────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│                 │              │││                │                  │                │

───────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│                 │              │││                │                  │                │

───────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│                 │              │││                │                  │                │

───────────┴─────────────────┴──────────────┘ ├────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│                │                  │                │

│└────────────────┴──────────────────┴────────────────┘

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

- Страницы 6 - 9

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Сведения

о профессиональной подготовке, аттестации  │

и повышении квалификации

│

┌─────┬────────────────────┬────────────────┐ ┌─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│Дата │  Место проведения  │  Наименование  │││  Максимальная   │Результаты аттестации,│  Подпись, │

│     │       курса,       │     курса      │ │    высота/      │     N сертификата    │   печать  │

│     │  образовательное   │                │││продолжительность│    (удостоверения,   │           │

│     │    учреждение,     │                │ │      курса      │      протокола)      │           │

│     │    организация     │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

├─────┼────────────────────┼────────────────┤ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│     │                    │                │││                 │                      │           │

└─────┴────────────────────┴────────────────┘ └─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

Сведения   включают    в   себя    начальную │

подготовку,    курсы    переподготовки   или

повышения  квалификации,  тренинги, курсы по │

оказанию   первой   помощи   пострадавшим на

производстве,  сертификацию  на соответствие │

российским или международным требованиям.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

- Страницы 10 - 69

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Сведения об опыте работы          │              Сведения об опыте работы

┌────┬─────────────────┬────────────────────┐ ┌───────────────┬─────────┬───────┬──────────────────┐

│Дата│  Наименование   │   Вид проведенной  │││  Место работ  │Продолжи-│Макси- │  Подпись лица,   │

│    │  предприятия,   │    работы, номер   │ │               │тельность│мальная│  ответственного  │

│    │  проводившего   │   наряда-допуска   │││               │работ (в │высота │ за производство  │

│    │     работы      │                    │ │               │часах)   │  (м)  │  работ, печать   │

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │         │       │   организации    │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┬──┬───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

├────┼─────────────────┼────────────────────┤││               │  │  │   │       │                  │

│    │                 │                    │ ├───────────────┼──┼──┼───┼───────┼──────────────────┤

└────┴─────────────────┴────────────────────┘││               │  │  │   │       │                  │

│└───────────────┼──┼──┼───┼───────┴──────────────────┘

│         ИТОГО: │  │  │   │

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

- Страницы 70 - 71

── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Рекомендации по заполнению               │4. Запись  о  проведенной   работе   должна   включать

сведения о  максимальной  высоте,  на  которой  она

│   проводилась.

1. Идентификация   владельца  личной  книжки│5. Сведения о наименовании компании особенно важны при

производится   по   фотографии  и  личной    переезде из одной страны в другую, а также для тех,

подписи владельца.                       │   кто  работает по  договору субподряда  на несколько

компаний.

2. Обязательным     является      заполнение│

отработанных  часов. Необходимо учитывать

только часы, отработанные непосредственно│6. Сведения    о    месте    работ   должны   включать

на  высоте, а также время, потраченное на    месторасположение (город) и наименование  высотного

подготовку оборудования и средств защиты,│   объекта.

обследование  и  испытание  оборудования,

обследование и подготовку рабочего места.│

Заполняются все три колонки.

Пример записи:                           │

┌─┬─┬─┐

для 6 часов работы: │X│X│6│              │

└─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┐              │

для 80 часов работы:│X│8│0│

└─┴─┴─┘              │

3. Записи  о  виде  проведенных работ должны│

быть выполнены в точной и ясной форме.

Эта   информация  важна  работодателю,  а│

также   владельцу   личной  книжки,  т.к.

позволяет   продемонстрировать   опыт   и│

умения работника.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ - - -

Примечания:

1. Личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа (далее - личная книжка) удостоверяет количество отработанных часов при работе на высоте; время, потраченное на подготовку оборудования и средств защиты, обследование и испытание оборудования, обследование и подготовку рабочего места; сведения о максимальной высоте, на которой проводилась работа и наименование высотного объекта.

2. Личная книжка состоит из ламинированной обложки и блока из 70 страниц. Размер личной книжки 145 мм x 100 мм.

- Приложение N 6

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ

1. В план производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) определяются и указываются:

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;

б) временные ограждающие устройства;

в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса;

г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);

д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них;

е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте;

з) пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ;

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

к) требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения;

л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

2. В ППР на высоте отражаются требования по:

а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

в) безопасному размещению машин и механизмов;

г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

3. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР на высоте указываются:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д) способы окончательного закрепления конструкций;

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж) способы удаления отходов и мусора;

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.

4. В ППР на высоте с применением машин (механизмов) предусматриваются:

а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов);

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов;

в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины;

г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь);

д) особые условия установки машины в опасной зоне.

5. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППР на высоте включаются:

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов;

б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров;

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

6. В ППР на высоте предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.

- Приложение N 7

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Формат A4

Заглавный лист:

__________________________________________________________

(наименование организации, структурное подразделение)

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Начат "__" ______________ 20__ г.

Окончен "__" ____________ 20__ г.

Последующие листы:

| Номер наряда-допуска | Место и наименование работы | Производитель работы (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте) | Члены бригады (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте) | Работник, выдающий наряд-допуск (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте) | К работе приступили (дата, время) | Работа закончена (дата, время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечания

1. При работах по наряду-допуску в журнале учета работ по наряду-допуску (далее - журнал) оформляется только первичный допуск к работам и указываются номер наряда-допуска, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы (графы 1, 2, 6 и 7).

2. Рекомендуемый образец журнала может быть дополнен или изменен.

3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

4. Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 7 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску.

- Приложение N 8

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей

_________________________________________________

(название предприятия, подразделения)

| Место установки лесов (подмостей) и их высота; наименование организации, которая их установила | Тип лесов (подмостей), кем утвержден паспорт | Дата приемки (осмотра) лесов (подмостей) и номер акта приемки | Заключение о пригодности лесов (подмостей) к эксплуатации | ФИО, должность работника, который проводил приемку (осмотр) лесов (подмостей) к эксплуатации | Подпись работника, который проводил приемку (осмотр) лесов (подмостей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение N 9

к Правилам по охране

труда при работе на высоте,

утвержденным приказом

Минтруда России

от 28 марта 2014 г. N 155н

Рекомендуемый образец

Журнал учета и осмотра

такелажных средств, механизмов и приспособлений

_______________________________________________________

(название предприятия, подразделения)

| Наименование механизма, устройства, средства | Инвентарный номер | Грузоподъемность, кг | Дата последнего испытания | Причина испытания, осмотра | Сведения о проведении ремонта с указанием даты | Осмотр | Статические испытания | Динамические испытания | Дата и результат испытания, осмотра | Дата следующего технического освидетельствования | Фамилия, инициалы председателя комиссии или работник, который проводил испытания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |